BSL-2实验室基本要求

| 项 目 | 要 求 | 符合 | 基本 符合 | 不 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.适用时，应符合BSL-1实验室的要求。 |  |  |  |
| 建筑 设计 和 建造 | 2.实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭。 |  |  |  |
|  | 3.实验室工作区域外应有存放备用物品的条件。 |  |  |  |
|  | 4.在实验室门口应有生物安全二级实验室标识，实验室主入口的门应有进入控制措施。 |  |  |  |
|  | 5.应有可靠的电力供应。必要时，重要设备（如：培养箱、生物安全柜、冰箱等）应配置备用电源。 |  |  |  |
| 防护 设备 | 6.应在实验室工作区配备洗眼装置，必要时应设紧急喷淋装置。 |  |  |  |
|  | 7.应在操作病原微生物样本的实验间内配备生物安全柜。应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。 |  |  |  |
|  | 8.应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。 |  |  |  |

注:基本要求遵照《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）