建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：3号楼5层NICU扩建工程

- 工程概况 - 建设地点：福州市； 2、工程专业：房屋建筑与装饰工程； 3、工程类型：房屋扩建工程； 4、工期质量：合同工期/；工程质量合格； 5、招标范围：/。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/； 6、工程特征： - 建筑面积：90㎡； - 层数及檐口高度：/； - 结构质式：钢结构； - 基础类型：/； - 装饰情况：室内地面装修20mm厚水泥砂浆找平，2cmPVC胶地面，3mm自流平整平，吊顶采用600*600的6mm硅酸板吊顶，龙骨为T型龙骨； - 混凝土情况：采用现场搅拌混凝土。 - 编制范围 按照/设计的省立医院3号楼5层NICU扩建工程项目的施工图纸，编制范围包括新建钢结构NICU房，新建彩钢板隔断，新建吊顶PVC胶地面及安装水电工程等。 - 编制依据 1、图纸：/设计的施工图纸； 2、招标文件： /；其中存在与现行计价规定不一致的内容：/； 3、地质勘察报告：/； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50586-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）； # 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~312-2012)、现行补充或调整文件（截止2017年5月22日）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）及现行补充调整文件（截止2017年5月22日），其中，暂列金额：/；工程排污费：不计。 - 其他说明 - 土建部分 - 地面垫高混凝土按C15现场搅拌混凝土。 - 2、地面20mm水泥砂浆找平层比例为1:3。 - 3、圈梁涂膜防水涂料使用JS聚合物水泥基复合防水涂料(厚度2mm)。 - 4、圈梁使用C30现场搅拌混凝土。 - 安装部分 - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. - 报价注意事项 1、土方工程：/； 2、桩基工程：/； 3、环境保护：实际垃圾外运工程量、方法与运距不同的不再调整； 4、混凝土模板及支架：实际模板及支架类型不同的不再调整； 5、脚手架：实际脚手架类型、使用时间不同的不再调整； 6、施工排水、降水：/； 7、垂直运输：按人工搬运考虑，实际不同不再调整； 8、大型机械设备基础：/； 9、大型机械设备检测：/； 10、大型机械设备进出场及安拆费：实际进场数量不同的不再调整； 11、基坑支护工程拆除：/； 12、非夜间施工照明：/； 13、材料二次搬运：/； 14、其他特殊措施：/； 15、工程排污费：/； 16、劳保费率：根据闽建筑[2016]33号文，劳保费率按14%计取； 17、需要二次深化设计的 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 01B001; 化学锚栓; 柱脚节点大样，M12镀锌螺栓; 个; 按数量计算; 零件安装. 01B003; 化学锚栓; 柱脚节点大样，M12镀锌螺栓; 个; 按数量计算; 零件安装.