具体要求：
	序号
	名称
	参数
	数量

	1
	患者签名平台
	基于可信电子签名实现患者各类知情同意书签署；
与医务人员电子签名形成闭环；
提升电子病历的完整性和数字化程度，保障电子文档的合法可信；
符合《中华人民共和国电子签名法》中有关“可靠电子签名”要求；
集成患者云签引擎，支持患者在手机上完成知情同意书的签署，所对接的云签平台具备“密码运算资源分配”、“密码运算资源扩展”、“密码运算资源可用性判断”和“密码运算资源负载均衡”功能；
支持获取安全Token接口，确保安全调用；
支持待签文件上传接口；
支持待签文件查询接口；
支持已签文件查询接口；
支持待签文件下载接口；
支持已签文件下载接口；
用户签名结束后生成的签名图片可以被获取，以便进行存储；
13.报名供应商所提供的患者签名平台须适配医院已有的电子签名系统及设备，若因无法适配而导致业务系统厂商接口改造，产生的接口改造费包含在报价中；
	1套

	2
	可信安全手签板
	CPU处理器：核心数不低于八核；操作系统：不低于Android10.0；存储容量：不低于RAM4GB、ROM64GB；屏幕尺寸：不低于10.1英寸；屏幕分辨率：不低于1920*1200；电池容量：不低于12000mAh；前置摄像头≥800万像素；后置摄像头≥1600万像素；支持5级防水、6级防尘；
集成指纹模块，支持指纹签名；
集成立体扬声器模块，全程语音提示引导用户操作，改善患者签名体验；
集成笔迹存证模块，通过显示屏签名板采集签名笔迹，内嵌图形反走样算法，逼真图像轨迹显示和采集；
集成智能二代身份证拍照识别模块和人证比对引擎，支持基于OCR模式快速识别身份证信息，结合人证对比引擎，支持活体识别和快速对焦采集图片；
支持无线WIFI，支持WIFI传输加密；
集成4G模块，实现接入4G网络；
支持SM1、SM2、SM3、SM4国密算法标准，内置签名密码模块完成对电子文档及笔迹的数字签名运算；
报名供应商提供的可信安全手签板须适配医院已有的电子签名系统，若因无法适配而导致业务系统厂商接口改造，产生的接口改造费包含在项目报价中；
	33台

	3
	手机端患者电子签名服务
	支持待签文件列表H5展示页面；
支持已签文件列表H5展示页面；
支持待签文件H5查看页面；
支持已签文件H5查看页面；
支持H5页面手写签名功能；
手写签名支持手机横屏使用；
支持仿真书写，笔迹线条自然圆滑；
支持撤销和恢复，撤销能够支持撤销最后一笔笔迹，恢复是在撤销的状态下，可以恢复最新撤销的笔迹；
支持笔画颜色的设定；
支持清屏，画布上的字可以被清除，便于用户重新书写；
报名供应商提供的手机端患者电子签名服务须适配医院已有的电子签名系统及设备，若因无法适配而导致业务系统厂商接口改造，产生的接口改造费包含在项目报价中；
	1项

	4
	患者手机端电子签名小程序对接改造
	完成手机端患者电子签名的小程序对接改造工作，保证医院患者及家属可以正常使用手机端小程序的患者电子签名功能；
	1项

	5
	安全要求、数据对接与系统集成服务要求
	1、网络及数据安全要求：整个项目应按网络安全等级保护三级要求和医院网络安全规划建设实施，保证项目系统安全正常运行，不影响医院其他信息系统及网络的安全。同时根据医院提供的安全风险评估报告或安全自查报告中反馈安全漏洞等问题，及时整改升级，无条件支持配合医院做好等保测评、相关安全督查等工作。

2、数据对接与集成服务接口要求：本项目建设涵盖福州大学附属省立医院东街院区及金山院区，报名供应商提供的系统接口需支持通过集成平台、web service等模式进行数据采集，并按照院方提供的接口方案进行数据对接，包括但不限于与现有院内His、CDR、集成平台、电子病历、急诊分诊、MPDS等系统等院内外其他信息系统的互联互通，该项目跟院内信息系统软件的对接产生的接口费用（包括支付给第三方的费用）包含在本项目总报价中，由中标人与相关供应商协商，采购人不再为此支付任何费用。

3、本项目要求报名供应商提供的系统必须支持国产操作系统、国产数据库，并能在国产化终端设备上稳定运行。
	1项


