福州大学附属省立医院环境污染处理专用药剂材料采购项目参数需求及报价单

一、参数要求：
1、消毒剂A剂（二氧化氯消毒粉剂）技术要求
（1）二氧化氯消毒粉是以二氧化氯为主要有效成分的二元装消毒粉。二氧化氯消毒粉A剂经活化后五步碘量法含量不低于10%。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）。
（2）消毒粉产品应有《消毒产品卫生安全评价报告》。需提供该产品及产品责任单位在“全国消毒产品网上备案信息服务平台”备案的证明材料。
（3）消毒粉产品的生产厂家具有《消毒产品生产企业卫生许可证》。

（4）消毒产品按说明书中的比例投加至医院污水作用后，粪大肠菌群数、肠道致病菌的检验结果符合GB 18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》表2的排放标准：粪大肠菌群数≤500，肠道致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌）不得检出。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）。
（5）消毒产品有杀灭微生物（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌）的检验报告，杀灭对数值均>5.00。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）。
（6）消毒粉毒理学相应指标符合《消毒技术规范》（2002年版）无毒，无刺激性要求。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）。
（7）投标人所投消毒粉符合《水处理剂过硫酸氢钾复合粉》HG/T5562-2019要求。

（8）消毒粉需易溶于水。

（9）投标人所供消毒粉生产日期为供货日前三个月以内生产。

2、消毒剂B剂（单过硫酸氢钾消毒粉）

（1）有效成分测定：报告结论证明产品活性氧含量≥11%，硫酸氢钾含量≥24%。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）
（2） pH值测定：报告结论证明产品稀释液ph值≥5.0。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）
（3） 稳定性试验：报告结论证明产品活性氧含量下降率≤3%。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）
（4）微生物杀灭试验：报告结论证明产品能有效杀灭金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、龟分枝杆菌脓肿亚种这4种菌株。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）

（5）污水消毒现场试验：报告结论证明产品能有效杀灭医院污水中的粪大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌这3种菌株，符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）6.1.3要求。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）
（6）样品急性经口毒性试验为无毒，一次破损皮肤刺激实验为无刺激性（依据《消毒技术规范》(2002年版)2.3.13.1）。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）
（7）有效氯含量不得超过50%。（需提供2022年1月1日以来全国消毒品网上备案信息服务平台中的完整版检测报告以佐证，检测报告需与备案平台一致）

(8)投标人所供消毒粉生产日期为供货日前三个月以内生产。

二、报价单：
报价公司：








所属行业：
企业划分：□大型企业   □中型企业    □小型企业   □微型企业


联系人及电话：

	名称
	预估采购数量（8kg/桶）
	单价

（元）
	总价

（元）

	消毒粉A剂

（二元版二氧化氯消毒粉）
	2568
	
	

	消毒粉B剂

（单过硫酸氢钾消毒粉）
	2568
	
	


附：

参数要求反馈：（若有请详写）

